BESTEKTEKST ARGUS S108(R)

30.62.10-a ROLHEK

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Stalen gegolfd platstrip beveiligingsrolhek, Argus S108

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Pantser:

- materiaal: Staal of aluminium

- profiel: Plat, massief

- dikte (mm): 16x4 t/m 23x4

- optioneel met extra platstrip toegevoegd (uitvoering S108R)

- kleur: Geen kleur mogelijk op het pantser

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal

- type: Flessenhalsgeleiders

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

- anti- resonantiepluggen

Montage: op of in de dag montage

Aandrijving:

- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

- motorbesturing t.b.v. aansturing extra bedieningsopties

Bediening:

- sleutel- / draaischakelaar

- handzenders

- objectdetectie met beveiliging (onderlijst- en inklimbeveiliging)

- signaallamp rood/groen

- fotocelbeveiliging

Sturing bij stroomuitval (optioneel):

- UPS accupakket bij toepassing 230v motor

- Standaard noodhandbediening met handslinger

Toepassing:

Argus S108 beveiligingsrolluiken bieden uitstekende afscherming voor met name parkeergarages, met een frequent gebruik.

Loopdeur Argus S108:

- Afmetingen (mm) : volgens tekening

Materiaal:

- stalen profielen met Argus S108 vulling

- halve maanplaat

Beslag: binnenzijde kruk, buitenzijde knop

Deurdranger

Cilinders: volgens sleutelplan

Hang- en sluitwerk: scharnieren, dag- nachtslot met cillinder

Kleur: standaard uitgevoerd in een RAL kleur naar keuze