BESTEKTEKST HERMES ZS91

30.62.10-a ROLLUIK

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Koudgewalst stalen beveiligingsrolluik, HERMES ZS91

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Pantser:

- materiaal: Staal

- profiel: Bolvormig

- dikte (mm): 1,0

- profielhoogte (mm): 91

- openingen: Optioneel uitgevoerd met perforatiegaatjes

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op of in de dag montage

Aandrijving:

- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging

Bediening: Sleutel- / draaischakelaar

Sturing bij stroomuitval (optioneel):

- UPS accupakket bij toepassing 230v motor

- Standaard noodhandbediening met handslinger

Toepassing:

Hermes beveiligingsrolluiken bieden uitstekende afscherming voor alle soorten doorgangen, van winkelgevels tot balies en van raampartijen tot logistieke toepassingen.