BESTEKTEKST PYREX BR EI SA

30.64.10-a BRAND-/ ROOKWEREND SCHERM

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brand- en rookwerend scherm, PYREX BR M EI Sa

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW120 / EI(2)120 / EI(1)60

Rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C)

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C

Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders

Kleur doek: Grijs

Omkasting:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op of in de dag montage

Aandrijving:

- 230v failsafe buismotor (verplicht per 11-2019 volgens de CE-eisen)

Bediening: Sleutel- / draaischakelaar

Optioneel:

- ups noodstroomaccu t.b.v. openhouden van het scherm bij stroomuitval

Gecertificeerde ondergronden: Beton, gasbeton en kalkzandsteen

Toepassing:

Compartimentering van gebouwen en garages waarbij het rook- en brandcriteria zijn vereist.