BESTEKTEKST PYREX BR EW

30.64.10-a BRANDWEREND SCHERM

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brand- en rookwerend scherm, PYREX BR M EW

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW30 / EW60

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C

Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders

Kleur doek: Grijs

Omkasting:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

- afmetingen bxh (mm): afhankelijk van de afmetingen

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op de dag montage

Aandrijving:

- 230v failsafe buismotor (verplicht per 11-2019 volgens de CE-eisen)

Bediening: Sleutel- / draaischakelaar

Optioneel:

- ups noodstroomaccu t.b.v. openhouden van het scherm bij stroomuitval

Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)

Toepassing:

Compartimentering van gebouwen en garages waarbij het brandcriteria is vereist.