BESTEKTEKST PYREX FD

30.64.10-a BRANDLOOPDEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende loopdeur, PYREX FD

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI30/ EI60/ EI120

Optioneel:

- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C)

- rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): S200 (warme rook 200 °C)

U-waarde:

- min. 0,92W/m²K voor EI30 en EI60 minuten deur

- min. 1,6 W/m²K voor EI120 minuten deur

Ruwbouwmaat breedte (mm): volgens tekening

Ruwbouwmaat hoogte (mm): volgens tekening

Kozijn:

type: Hoek,- muur omvattend- of blokkozijn

materiaal: Aluminium of staal

kleur: In standaard RAL kleur naar keuze

Deurblad:

type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd

materiaal: Staal

dikte(mm): 65

kleur: In standaard RAL kleur naar keuze

Scharnieren: standaard 3D scharnieren

Automatische espagnoletsluiting: bij dubbelvleugelige deuren

Hang- en sluitwerk:

- standaard dag- en nachtslot voorzien van europrofielcilinder

- deurdranger(s): aan scharnierzijde of niet- scharnierzijde, zelfsluitend

Optioneel:

- glasstrook EI30/EI60

- paniekslot met paniekstang

- regenlijst, lek- en valdorpel

- magneetcontacten

- elektrische sluitplaten

- RC2 of RC3 toepassing

- verdere opties op aanvraag

Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)