BESTEKTEKST PYREX OHD

30.64.10-a BRANDWEREND OVERHEADDEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende overheaddeur, PYREX OHD EI(1) 120

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1) 120

Dagmaat breedte (mm): 5.175

Dagmaat hoogte (mm): 6.967

Max. oppervlakte (m²): 23,5

Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C

Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders

Pantser:

- materiaal: Stalen panelen voorzien van composiet

- dikte(mm): 80

- hoogte(mm): 550

- kleur: Standaard wit, mogelijk in elke standaard RAL kleur

Frame:

- materiaal: Modulair stalen railsysteem

- kleur: Niet mogelijk in RAL kleur

Montage:

- op de dag montage

- extra verlaagd railbeslag vanaf 500mm

- highlift railbeslag of verticaal railbeslag vanaf 1.600mm

Gecertificeerde ondergrond: Beton, kalkzandsteen, metselwerk

Aandrijving:

- 400 volt failsafe kettingwielmotor, gravitair zelfsluitend

- ATEX explosiegevoelige besturing en toebehoren (optioneel)

Bediening:

- Sleutel- / draaischakelaar

- Handzender

Beveiliging:

- Lichtlijstbeveiliging optioneel

- Kabelbreukbeveiliging

- Inbraakwerende uitvoering conform RC2 of RC3

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0 t/m 5

Toepassing:

Brandwerende roldeur voor personen, - goederen- en voertuigentoegang PGS15.