BESTEKTEKST PYREX OHD

30.64.10-a BRANDWEREND OVERHEADDEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende overheaddeur, PYREX OHD EI(1) 60

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1)60 / EI(2) 90 / EW90

Optioneel:

- rookwerendheid o.b.v. Sa (koude rook)

Dagmaat breedte (mm):

Dagmaat hoogte (mm):

Max. oppervlakte (m²): 23,5

Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C

Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders

Pantser:

- materiaal: Stalen panelen voorzien van composiet

- dikte(mm): 42

- hoogte(mm): 550

- kleur: Standaard wit, mogelijk in elke standaard RAL kleur

- vloeitstofkering(mm): 300 of 500mm

Frame:

- materiaal: Modulair stalen railsysteem

- kleur: Niet mogelijk in RAL kleur

Montage:

- op de dag montage

- extra verlaagd railbeslag vanaf 400mm

- highlift railbeslag of verticaal railbeslag vanaf 1.500mm

Gecertificeerde ondergrond: Beton, kalkzandsteen, metselwerk

Aandrijving:

- 400 volt failsafe kettingwielmotor, gravitair zelfsluitend

- ATEX explosiegevoelige besturing en toebehoren (optioneel)

Bediening:

- Sleutel- / draaischakelaar

- Handzender

Beveiliging:

- Lichtlijstbeveiliging optioneel

- Kabelbreukbeveiliging

- Inbraakwerende uitvoering conform RC2 of RC3

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0 t/m 5

Toepassing:

Brandwerende roldeur voor personen, - goederen- en voertuigentoegang PGS15.