BESTEKTEKST PYREX RD

30.64.10-a BRANDWEREND ROLLUIK

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Brandwerende roldeur, PYREX RD EI (2)60

Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1) 30 / EI(2) 60

Dagmaat breedte (mm): < 9.000

Dagmaat hoogte (mm): < 9.000

Max. oppervlakte (m²): 45

Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C

Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders

Pantser:

- materiaal: Stalen lamellen voorzien van composiet

- dikte(mm): 60

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Omkasting:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Zijgeleiding:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Constructie:

- materiaal: Staal verzinkt

- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur

Montage: op de dag montage

Gecertificeerde ondergrond: Beton, kalkzandsteen, metselwerk

Aandrijving:

- 400 volt failsafe kettingwielmotor, gravitair zelfsluitend

Bediening:

- Sleutel- / draaischakelaar

- Handzender

Beveiliging:

- Afrolbeveiliging met 24 V stuurstroom t.b.v. besturingskast

- Lichtlijstbeveiliging optioneel

Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0 t/m 3

Toepassing:

Brandwerende roldeur voor personen, - goederen- en voertuigentoegang.