BESTEKTEKST COMPACTDEUR

30.62.10-a COMPACT VOUW DEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Geïsoleerde industriële deur, SEGMENTDEUR COMPACT

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

De deuren dragen de CE-markering en voldoen aan de nieuwste Europese normen

Windbestendigheid volgens EN 12424 (klasse): 1 t/m 5 (afhankelijk van breedte)

Beveiligingen:

- valbeveiliging

- slapkabelbeveiliging

- optilbeveiliging

- staalkabels met veiligheidsfactor 6

- rails met ingrijpbeveiliging + waarschuwingsmarkeringen

- waterdoorlaat klasse 2

- geluidsreductie ±20 dB(A)

Pantser:

- vouwen in een uniek railsysteem op direct boven de opening

- materiaal: sandwichpanelen 610mm hoog en 40mm dik

- isolerend materiaal: hard polystyreen

- U- waarde: 0.76 W/m²K

- kleur (RAL): 3002, 5010, 5017, 6005, 7016, 7032, 9002, 9006, 9016, 9007

- vensters bxh (mm): Transparant rechthoekig 680x370mm, ovaal 725x325mm

- ventilatie: 4 verschillende roosters beschikbaar

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL

Zijgeleiding:

- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL

Deurframe:

- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL

Aandrijving:

- motor 400 V (3- fase, ± 3Amp, stekker, 5-polig, 16Amp)

- motor 230 V (1- fase, ± 6Amp, standaard stekker)

- besturingssysteem met digitale eindschakelaars. Bedieningskast met drukknoppen op-stop-neer

Bediening:

- dodemansknop

- sleutelschakelaar

- handzender 4- kanaals uitvoering

- noodhandbediening

- standaard fotocel met ondersteuning

- radar

- trekkoordschakelaar

Loopdeur:

- netto afmetingen 850 x 2100mm

- deurveer

- DIN links of DIN rechts

- cilinderslot gemonteerd met 3 sleutels

- drempelhoogte (mm): 120

- opening naar binnen of naar buiten

Ondergrond: elke standaard ondergrond met voldoende draagkracht