BESTEKTEKST SNELROLDEUR DYNAMIC

30.63.11-a FLEXIBELE DEUR

Fabrikant: GNS Brinkman B.V.

Type: Zelfherstellende snelroldeur, SNELROLDEUR DYNAMIC

Dagmaat breedte (mm): volgens tekening

Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening

Anti-crash systeem d.m.v. zachte onderbalk en rits-bevestiging

Windbestendigheid volgens EN 12424 (klasse): 1 t/m 4

Snelheid:

- openingssnelheid (m/s): instelbaar, max. 2,0

- sluitingssnelheid (m/s): instelbaar, max. 0,8

Pantser:

- materiaal: PVC- doek

- gewicht (gram/ m²): 900 tot 1300

- U- waarde: 6.0 W/m²K

- kleur (RAL): 1003, 1015, 2004, 3002, 5002, 5012, 6026, 7035, 7037, 7042, 9006 en 9010

- vensters (mm): Transparant PVC, rechthoekig, 850x500 tot 1200x500

Omkasting:

- materiaal: Staal

- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL9010

Zijgeleiding:

- materiaal: Gepatenteerd verhard polyetheen, PEHD500

- zelfsmerend (geen smeermiddelen benodigd)

Deurframe:

- materiaal: Standaard verzinkt, zelfdragend systeem

- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL9010

Beveiliging:

- fotocelbeveiliging i.c.m. afrolbeveiliging (dagbreedte < 3050mm)

- lichtlijstbeveiliging (dagbreedte >3050mm)

Aandrijving:

- frequentiegeregelde opsteekmotor 400volt incl. besturingskast IP54

Bediening:

- standaard voorzien van 1 drukknop op schakelkast, andere zijde 1 slagknop

- bewegingsradar

- TOF-spot sensor

- Trekkoordschakelaar incl. koord

- Handzender

Opties:

- contragewicht t.b.v. opensturen bij stroomuitval

Ondergrond: elke standaard ondergrond met voldoende draagkracht